25.11.2020 гр. ОЖВХ-211

Дисциплина «Инженерная графика»

Лекция «Чтение архитектурно-строительных чертежей»

Чтобы построить здание или сооружение, сначала разрабатываются рабочие чертежи. Как и в машиностроении, в строительстве применяют типовые соединения и стандартные детали. Чертежи на них, как правило, не составляют. С ними можно ознакомиться в каталогах и альбомах.

Правила оформления и выполнения строительных и машиностроительных чертежей во многом одинаковы. Однако строительные чертежи имеют ряд особенностей.

Основные изображения на чертежах называют фасад, план, разрез.

Типы строительных чертежей, их содержание и оформление во многом зависит от характера объектов, а также от назначения самих графических документов. Строительные объекты по предназначению разделяются на четыре основные группы:

- гражданские здания;

- промышленные здания;

- сельскохозяйственные здания;

- инженерные сооружения.

К гражданским зданиям относятся жилые и общественные объекты: магазины, гостиницы, больницы, школы, административно-офисные здания, развлекательные заведения и т. п.

Промышленными зданиями называются сооружения фабрик, заводов, гаражей, складских терминалов, котельных, электростанций и т. п.

Сельскохозяйственные здания, как правило, это объекты для хранения и обслуживания механизированной уборочной и иной техники, постройки для содержания животных, складские помещения.

Инженерными сооружениями называются такие объекты как: мосты, тоннели, дорожные эстакады, земляные и гидротехнические сооружения, резервуарные хранилища и т. п.

При оформлении строительной графической и текстовой документации следует руководствоваться установленными государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а так же стандартами единой конструкторской документации (ЕСКД).

СПДС, так же как и стандарты ЕСКД, обеспечивает структурирование проектной документации и позволяет уменьшить количество графических изображений и форм соответствующих документов, что снижает общую трудоемкость при их выполнении.

Обозначение стандартов СПДС подобно структуре ЕСКД.

Пример: ГОСТ 21.107-78*.

21 - двузначный цифровой код строительства.

1 – первая цифра после точки, классификационная группа СПДС.

07 – номер данного стандарта в группе.

78 - двузначное число после тире, указывает на год утверждения стандарта - 1978г.

* - звёздочку наносят если в стандарт, внесены изменения.

Фасад – это изображения внешних сторон здания. На фасадах показывают расположение окон и дверей, а также архитектурные детали здания. На этих изображениях обычно не наносят размеров, за исключением высотных отметок.

Отметкой называют число, указывающее высоту горизонтальной площадки над нулевой плоскостью. За нулевую отметку принимают уровень пола первого этажа.

Отметки наносят в метрах, числа записывают на полке. Это число показывает, на сколько выше или ниже (со знаком «минус») нулевой отметки находится отмеченный уровень. Например, отметки высоты 0,789 и 3,010 могут указывать на то, что окно расположено над полом на высоте 0,78 м, а пол чердака — на 3 м выше уровня пола первого этажа. Нулевую отметку записывают числом 0,00.

Планом здания называют разрез здания горизонтальной плоскостью на уровне немного выше подоконников.

Планы выполняют для каждого этажа. Например, слева выполняют половину плана первого этажа, а справа — половину плана второго этажа.

На планах показывают взаимное расположение помещений, в том числе лестничных клеток, расположение окон и дверей, толщину стен и перегородок, положение и размеры колонн. Там же наносят изображение санитарно-технического оборудования. Ширину и длину здания, расстояние между осями стен и колонн, размеры проемов и простенков также наносят на плане.

Последовательность вычерчивания плана здания.

1. Вычерчивание модульных разбивочных осей,

2. Привязка стен и перегородок к разбивочным осям.

3. Вычерчивание деталей (оконных и дверных проемов, санитарно-технического оборудования и т.д.).

Размеры на планах наносят в следующем порядке:

1. Первая и вторая цепи – размеры элементов (ширина оконных и дверных проемов, межоконные расстояния, толщина стен и перегородок и т.д.).

2. Третья цепь размеров – расстояние между разбивочными осями.

3. Четвертая цепь размеров – расстояние между крайними разбивочными осями.

Кроме того, указывают площадь (в кв. м) помещений цифрой, подчеркнутой линией. Сечения стен, выполненные из материала, являющегося для здания основным, можно не штриховать. Отдельные участки из другого материала выделяют штриховкой.

Вид на здание сверху является планом кровли.

Разрез служит для выявления конструкции здания и высоты этажей. Получают его с помощью вертикальных секущих плоскостей, проходящих, как правило, по оконным и дверным проемам. На разрезах наносят отметки.

Над фасадами и планами иногда делают надписи по типу: «Фасад», «План 1 этажа» и т.д.

Масштабы строительных чертежей. На строительных чертежах применяют масштабы уменьшения: 1:100, 1:200. 1:400. Для небольших зданий и для фасадов применяют масштаб 1:50. Это дает возможность выявить на фасаде архитектурные детали. Поскольку масштаб разных изображений может быть различным, его обычно указывают около каждого из них.

Размеры на строительных чертежах. Размерные линии на строительных чертежах ограничивают короткими штрихами под углом 45° к размерной линии.

Размеры на строительных чертежах, кроме отметок, указывают в миллиметрах, иногда на чертежах зданий в сантиметрах.

На планах размеры наносят с внешней стороны. Между каждой парой смежных осей обычно наносят размеры замкнутой цепочкой, а общий размер - между крайними осями. Кроме того, указывают площадь внутренних помещений в квадратных метрах, подчеркивая цифры тонкой линией.

Линии чертежа. Толщина линий обводки строительных чертежей значительно тоньше линий обводки машиностроительных и применяется в пределах от 0,2 до 1,0 мм. Не все линии видимого контура обводятся линиями одинаковой толщины. При вычерчивании чертежа фасада для обводки его контура и контура проемов применяются линии толщиной 0,4-0,6 мм, а для обводки контуров оконных и дверных переплетов, членения стен на панели и блоки, контуров поясков карнизов и других архитектурных элементов применяются линии в два раза тоньше. Линия земли под фасадом делается очень толстой и проводится за пределы фасада на 20-30 мм. На чертежах планов, разрезов и деталей выделяют более толстыми линиями (0,4-0,8 мм) контуры элементов, находящихся в плоскости сечения. При этом сечение стен обводят более толстыми линиями, чем сечения перегородок. На толщину линии обводки влияет, конечно, масштаб чертежа - чем крупнее масштаб, тем толще линия обводки.

Нанесение размеров на строительных чертежах. Размеры на строительных чертежах выражаются в миллиметрах. Размерные цифры ставят над сплошной размерной линией, которая заканчивается стрелками или засечками, проведенными под углом 45°.

Простановка размеров на планах. Вдоль каждой наружной стены на расстоянии 20-30 мм от нее проводятся три замкнутые цепочки размеров, с промежутками между размерными линиями в 8-10 мм. Ставятся эти размерные цепочки в следующем порядке, начиная от наружной поверхности стены:

1) размеры всех простенков и проемов;

2) размеры между осями стен и колонн;

3) габаритные размеры здания или общий размер между крайними осями.

Задание.

Запишите лекцию в рабочую тетрадь в клетку формата А4.

Ответьте на вопросы (письменно, в тетради)

Вопросы:

1.На какие основные группы разделить здания и сооружения?

2.Какие вы знаете основные конструктивные элементы здания?

3. Что называется планом здания?

4.Что называется разрезом здания?

5. Что называется фасадом здания?

Срок исполнения: 26 ноября 2020 г.

Выполненные задания присылать на электронную почту: dubinina20191608@yandex.ru (Дубинина В.Г.);  в сообщество в ВК https://vk.com/invite/zaJGVb0 (Кулагина И.А.).