18.11.2020г.

Литература:

1.Венцевич Л.Е.  Автоматические тормоза подвижного состава железных дорог.

2. Афонин Г.С. и др.  Устройство и эксплуатация тормозного оборудования подвижного состава.

Тема:  Классификация и требования к воздухопроводам ЭПС.

Ответить на вопросы: 1.Назначение и классификация магистралей.

2.Требования к магистралям.

Срок исполнения- 21.11

Материал предоставить на электронную почту: MiturinVN@yandex.ru

Работы принимаются в письменном виде (конспект), сохраненном для Виндоус 97.

## 6.1. Магистрали

Все воздухопроводы подвижного состава делятся на магистрали и отводы от них.

Магистралями, как правило, называют воздухопроводы, проходящие вдоль всего локомотива или вагона, и оканчивающиеся концевыми или разобщительными кранами с соединительными рукавами. Ряд магистралей имеет свой сигнальный цвет окраски. На различных типах подвижного состава в общем случае можно выделить следующие магистрали:

- напорная магистраль - от компрессора до главных резервуаров;

- питательная магистраль - от главных резервуаров до крана машиниста (синий цвет);

- тормозная магистраль - от крана машиниста до хвоста поезда (красный цвет);

- магистраль вспомогательного тормоза - за краном вспомогательного тормоза (желтый цвет);

- импульсная магистраль - от воздухораспределителя до крана вспомогательного тормоза (черный цвет);

- магистраль синхронизации работы кранов машиниста (зеленый цвет);

- магистраль синхронизации работы компрессоров (на ряде многосекционных тепловозов).

Управление действием автоматического тормоза и его снабжение сжатым воздухом производится через тормозную магистраль, которая имеется на каждой единице подвижного состава. Приведение в действие воздухораспределителя достигается изменением давление сжатого воздуха в тормозной магистрали (ТМ) краном машиниста. Такой принцип управления тормозами требует, чтобы тормозная магистраль имела бы минимальное газодинамическое сопротивление, по возможности большие площади сечений для прохода воздуха, и минимальный объем отводов.

К тормозной магистрали предъявляются следующие требования: недопустимость резких переходов и провисания трубопровода с целью исключения скапливания влаги, отсутствие утечек в местах соединений ТМ, чистота внутренней поверхности трубопровода (отсутствие окалины, ржавчины, песка), правильный монтаж (прочность закрепления ТМ) на подвижном составе. С целью повышения герметичности ТМ в настоящее время используют цельносварные трубопроводы.