тема 18. Классификация нарушений безопасности движения

1. Нарушения безопасности движения в поездной и маневровой ра
боте на железных дорогах классифицируются:

- крушения поездов;

- аварии;

- особые случаи брака в работе;

- случаи брака в работе.

2.	К крушениям поездов относятся:

столкновения пассажирских или грузовых поездов с другими поездами или подвижным составом, сходы подвижного состава в пассажирских или грузовых поездах на перегонах и станциях, в результате которых: погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди, или повреждены локомотивы или вагоны до степени исключения их из инвентаря.

3.	К авариям относятся:

- столкновения пассажирских поездов с другими поездами или подвижным составом, сходы подвижного состава в пассажирских поездах на перегонах и станциях, не имеющие последствий, указанных в п.2, но в результате которых повреждены локомотивы или вагоны соответственно в объемах ремонта ТР-2 и деповского или более сложных ремонтов;

- столкновения грузовых поездов с другими грузовыми поездами или подвижным составом, сходы подвижного состава в грузовых поездах на перегонах и станциях, не имеющие последствий, указанных в п.2, но в результате которых допущено повреждение локомотивов или вагонов в объеме капитального ремонта;

3.3. столкновения и сходы подвижного состава при маневрах,

экипировке и других передвижениях, в результате которых:

-погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди, или повреждены локомотивы или вагоны до степени исключения их из инвентаря.

4.	К особым случаям брака в работе относятся:

-столкновения пассажирских или грузовых поездов с другими поездами или подвижным составом, сходы подвижного состава в пассажирских или грузовых поездах на перегонах и станциях, не имеющие последствий, указанных в пунктах 2 и 3;

-прием поезда на занятый путь;

-отправление поезда на занятый перегон;

-прием или отправление поезда по неготовому маршруту;

-проезд запрещающего сигнала или предельного столбика:

-перевод стрелки под поездом;

-уход подвижного состава на маршрут приема, отправления поезда или на перегон;

-развал груза в пути следования;

-излом оси, осевой шейки или колеса;

-излом боковины или надрессорной балки тележки вагона;

-обрыв хребтовой балки подвижного состава;

-отцепка вагона от пассажирского поезда в пути следования из-за технических неисправностей;

-отправление поезда с перекрытыми концевыми кранами;

-порча локомотива с требованием вспомогательного локомотива в пассажирском поезде;

-неограждение сигналами опасного места для движения поездов при производстве работ;

-ложное появление на напольном светофоре разрешающего показания сигнала вместо запрещающего или появление более разрешающего показания;

-столкновение поезда с автотранспортным средством или другой самоходной машиной, допущенное по вине железнодорожников;

-перекрытие разрешающего показания сигнала на запрещающее, вызвавшее проезд запрещающего сигнала (на станции).

-излом рельса под поездом (из приказа МПС России от 25 марта 2002 г. №12).

5.	К случаям брака в работе относятся: отцепка вагона от грузового поезда в пути следования из-за грения буксы или других технических неисправностей:

-саморасцеп автосцепок в поезде;

-взрез стрелки;

-отцепка вагонов от поезда на промежуточной станции из-за нарушения технических условий погрузки, угрожающего безопасности движения:

-неисправности устройств АЛСН на локомотиве в пути следования, в результате которой затребован вспомогательных локомотив;

-обрыв автосцепки подвижного состава;

-падение на путь деталей подвижного состава;

-неисправности пути, подвижного состава, устройств СЦБ и связи, контактной сети, электроснабжения и других технических средств, в результате которых допущена задержка поезда на перегоне хотя бы по одному из путей или на станции сверх времени, установленного графиком движения, на один час и более;

-сходы подвижного состава при маневрах, экипировке и других передвижениях, не имеющие последствий, указанных в п.3.3;

-столкновения подвижного состава при маневрах, экипировке и других передвижениях, не имеющие последствий, указанных в п.3.3, но при которых повреждены локомотивы в объеме ремонта ТР-1 или вагоны в объеме текущего отцепочного ремонта (или более сложных ремонтов подвижного состава);

-излом рельса, в результате которого допущена задержка хотя бы по одному из путей или на станции сверх времени, установленного графиком движения на один час и более .