Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Устройство персонального компьютера

Определение архитектуры ЭВМ

Архитектура ЭВМ – это  многоуровневая иерархия аппаратурно-программных средств, из которых строится ЭВМ. Каждый из уровней допускает многовариантное построение и применение. Конкретная реализация уровней определяет особенности структурного построения ЭВМ.

В этом достаточно четком определении есть общеупотребительная аббревиатура ЭВМ. Определяя ЭВМ как цифровую вычислительную машину дискретного действия (полная аббревиатура звучит как ЭЦВМ), следует помнить, что буква «Э» служила для отмежевания от машин класса ЦВМ, сконструированных на механических (машина Бэббиджа) и электромеханических (Марк-1) элементах. Только совокупность электронных триггеров, выполненных на радиолампах и транзисторах, давала право на «Э».

Усложнение периферии ЭВМ и появление многопроцессорных систем породили термины «вычислительные системы», «платформы», «вычислительные среды» и т.д. Вероятно, в настоящее время интуитивное понимание ЭВМ наиболее полное – это ЦВМ. выполненная как единый конструктив.

К ЭВМ можно отнести и специализированный микропроцессор управления «рукой» робота, и персональный компьютер, и суперкомпьютер, который как элемент сети может именоваться также мейнфреймом. Общим для всего перечисленного является функциональное назначение ЭВМ – обеспечение потребностей прикладной системной области. При этом рассматриваются ЭВМ в основном как универсальные вычислительные системы (платформы).

Под архитектурой ЭВМ можно понимать совокупность таких компонентов, как:

– внутреннее аппаратное обеспечение – комплект оборудования, технологии производства;

– программное обеспечение – операционная система, файловая система, система команд;

– внешнее аппаратное обеспечение – периферийные устройства, сети.

Принцип Дж. фон Неймана

Ключевым принципом построения всех современных ЭВМ является программное управление. В его основе лежит представление алгоритма решения любой задачи в виде программы вычислений. Стандартом для построения практически всех ЭВМ стал способ, описанный Дж. фон Нейманом в 1945 г. еще при создании первых образцов ЭВМ. Суть его заключается в следующем.

Все вычисления, предписанные алгоритмом решения задачи, должны быть представлены в виде программы, состоящей из последовательности управляющих слов-команд. Каждая команда содержит указания на конкретную выполняемую операцию, место нахождения операндов (адреса операндов) и ряд служебных признаков. Операнды – переменные, значения которых участвуют в операциях преобразования данных. Список (массив) всех переменных (входных данных, промежуточных значений и результатов вычислений) является еще одним неотъемлемым элементом любой программы.

Для доступа к программам, командам и операндам используются их адреса. В качестве адресов выступают номера ячеек памяти ЭВМ, предназначенных для хранения объектов. Различные типы объектов, размещенные в памяти ЭВМ, идентифицируются по контексту.

Последовательность битов в формате, имеющая определенный смысл, называется полем. Например, в каждой команде программы различают поле кода операций, поле адресов операндов. Применительно к числовой информации выделяют знаковые разряды, поле значащих разрядов чисел, старшие и младшие разряды.

Последовательность, состоящая из определенного принятого для данной ЭВМ числа байтов, называется словом.

В любой ЭВМ имеются устройства ввода информации (УВв), с помощью которых пользователи вводят в ЭВМ программы решаемых задач и данные к ним. Введенная информация полностью или частично сначала запоминается в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ), а затем переносится во внешнее запоминающее устройство (ВЗУ), предназначенное для длительного хранения информации, где она преобразуется в файл. При использовании файла в вычислительном процессе его содержимое переносится в ОЗУ. Затем программная информация команда за командой считывается в устройство управления (УУ).

Устройство управления служит для автоматического выполнения программ путем принудительной координации всех остальных устройств ЭВМ. Цепи сигналов управления показаны на рис. 1.1 штриховыми линиями. Вызываемые из ОЗУ команды дешифрируются устройством управления: определяются код операции, которую необходимо выполнить следующей, и адреса операндов, принимающих участие в данной операции.

Рис. 1.1. Структурная схема ЭВМ первого и второго поколений

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) выполняет, соответственно, арифметические и логические операции над данными. Основной частью АЛУ является операционный автомат, в состав которого входят сумматоры, счетчики, регистры, логические преобразователи и др. АЛУ каждый раз перенастраивается на выполнение очередной операции. Результаты выполнения отдельных операций сохраняются для последующего использования на одном из регистров АЛУ или записываются в память. Результаты, полученные после выполнения всей программы вычислений, передаются на устройства вывода (УВыв) информации. В качестве УВыв могут использоваться экран дисплея, принтер, графопостроитель и др.

В ЭВМ третьего поколения произошло усложнение структуры за счет разделения процессов ввода-вывода информации и ее обработки (рис. 1.2).

Сильно связанные устройства АЛУ и УУ получили название процессор, это устройство, предназначенное для обработки данных. В схеме ЭВМ появились также дополнительные устройства: процессоры ввода-вывода, устройства управления обменом информацией, каналы ввода-вывода (КВВ). Последнее название получило наибольшее распространение применительно к большим ЭВМ. Здесь наметилась тенденция к децентрализации управления и параллельной работе отдельных устройств, что позволило резко повысить быстродействие ЭВМ в целом.

Рис. 1.2. Структурная схема ЭВМ третьего поколения

Среди каналов ввода-вывода выделяли мультиплексные каналы, способные обслуживать большое количество медленно работающих устройств ввода-вывода (УВВ), и селекторные каналы, обслуживающие в многоканальных режимах скоростные внешние запоминающие устройства (ВЗУ).

В персональных ЭВМ, относящихся к ЭВМ четвертого поколения, произошло дальнейшее изменение структуры (рис. 1.3). Они унаследовали ее от мини-ЭВМ.

Рис. 1.3. Структурная схема ПЭВМ

Соединение всех устройств в единую машину обеспечивается с помощью общей шины, представляющей собой линии передачи данных, адресов, сигналов управления и питания. Единая система аппаратурных соединений значительно упростила структуру, сделав ее еще более децентрализованной. Все передачи данных по шине осуществляются под управлением сервисных программ.

Ядро ПЭВМ образуют процессор и основная память (ОП), состоящая из оперативной памяти и постоянного запоминающего устройства (ПЗУ). ПЗУ предназначено для постоянного хранения программ первоначального тестирования ПЭВМ (POST) и загрузки оперативной системы (ОС). Подключение всех внешних устройств (ВнУ), дисплея, клавиатуры, внешних ЗУ и др. обеспечивается через соответствующие адаптеры – согласователи скоростей работы сопрягаемых устройств или контроллеры – специальные устройства управления периферийной аппаратурой. Контроллеры в ПЭВМ играют роль каналов ввода-вывода. В качестве особых устройств следует выделить таймер – устройство измерения времени и контроллер прямого доступа к памяти (КПД) – устройство, обеспечивающее доступ к ОП, минуя процессор.

Децентрализация построения и породила принципы, которые являются общим стандартом структур современных ЭВМ: модульность построения, магистральность, иерархия управления.

Модульность построения предполагает выделение в структуре ЭВМ достаточно автономных, функционально и конструктивно законченных устройств (процессор, модуль памяти, накопитель на жестком или гибком магнитном диске).

Модульная конструкция ЭВМ делает ее открытой системой, способной к адаптации и совершенствованию. К ЭВМ можно подключать дополнительные устройства, улучшая ее технические и экономические показатели. Появляется возможность увеличения вычислительной мощности, улучшения структуры путем замены отдельных устройств на более совершенные, изменения и управления конфигурацией системы, приспособления ее к конкретным условиям применения в соответствии с требованиями пользователей.

В современных ЭВМ принцип децентрализации и параллельной работы распространяется как на периферийные устройства, так и на сами ЭВМ (процессоры). Появились вычислительные системы, содержащие несколько вычислителей (ЭВМ или процессоров), работающих согласованно и параллельно. Внутри самой ЭВМ произошло еще более четкое разделение функций между средствами обработки. Появились отдельные специализированные процессоры, например сопроцессоры, выполняющие обработку чисел с плавающей точкой, матричные процессоры и др.

Все существующие типы ЭВМ выпускаются семействами, в которых различают старшие и младшие модели. Всегда имеется возможность замены более слабой модели на более мощную. Это обеспечивается информационной, аппаратурной и программной совместимостью. Программная совместимость в семействах устанавливается по принципу снизу вверх, т.е. программы, разработанные для ранних и младших моделей, могут обрабатываться и на старших, но не обязательно наоборот.

Модульность структуры ЭВМ требует стандартизации и унификации оборудования, номенклатуры технических и программных средств, средств сопряжения – интерфейсов, конструктивных решений, унификации типовых элементов замены, элементной базы и нормативно-технической документации. Все это способствует улучшению технических и эксплуатационных характеристик ЭВМ, росту технологичности их производства.

Децентрализация управления предполагает иерархическую организацию структуры ЭВМ. Централизованное управление осуществляет устройство управления главного, или центрального, процессора. Подключаемые к центральному процессору модули (контроллеры и КВВ) могут, в свою очередь, использовать специальные шины или магистрали для обмена управляющими сигналами, адресами и данными. Инициализация работы модулей обеспечивается по командам центральных устройств, после чего они продолжают работу по собственным программам управления. Результаты выполнения требуемых операций представляются ими «вверх по иерархии» для правильной координации всех работ.

По иерархическому принципу строится и система памяти ЭВМ. Так, с точки зрения пользователя, желательно иметь в ЭВМ оперативную память большой информационной емкости и высокого быстродействия. Однако одноуровневое построение памяти не позволяет удовлетворять оба эти противоречивые требования сразу. Поэтому память современных ЭВМ строится по многоуровневому пирамидальному принципу.

В состав процессоров может входить сверхоперативное запоминающее устройство небольшой емкости, образованное несколькими десятками регистров с быстрым доступом (единицы нс). Здесь обычно хранятся данные, непосредственно используемые в обработке.

Следующий уровень образует кеш-память. Она представляет собой буферное запоминающее устройство, предназначенное для хранения активных страниц объемом десятки и сотни килобайт. Время обращения к данным составляет 2-10 нс, при этом может использоваться ассоциативная выборка данных. Кеш-память, как более быстродействующее ЗУ, служит для ускорения выборки команд программы и обрабатываемых данных. Сами же программы пользователей и данные к ним размещаются в оперативном запоминающем устройстве (емкость – миллионы машинных слов, время выборки – 10-70 нс).

Часть машинных программ, обеспечивающих автоматическое управление вычислениями и используемых наиболее часто, может размешаться в постоянном запоминающем устройстве. На более низких уровнях иерархии находятся внешние запоминающие устройства на магнитных носителях: на жестких и гибких магнитных дисках, магнитных лентах, магнитооптических дисках и др. Их отличает более низкое быстродействие и очень большая емкость.

Организация заблаговременного обмена информационными потоками между ЗУ различных уровней при децентрализованном управлении ими позволяет рассматривать иерархию памяти как единую абстрактную виртуальную память. Согласованная работа всех уровней обеспечивается под управлением программ операционной системы. Пользователь имеет возможность работать с памятью, намного превышающей емкость ОЗУ.

Децентрализация управления и структуры ЭВМ позволила перейти к более сложным многопрограммным (мультипрограммным) режимам. При этом в ЭВМ одновременно может обрабатываться несколько программ пользователей.

В ЭВМ, имеющих один процессор, многопрограммная обработка является кажущейся. Она предполагает параллельную работу отдельных устройств, задействованных в вычислениях для различных задач пользователей. Например, компьютер может производить распечатку каких-либо документов и принимать сообщения, поступающие по каналам связи. Процессор при этом может осуществлять обработку данных в третьей программе, а пользователь – вводить данные или программу для новой задачи, слушать музыку и т.п.

В ЭВМ или вычислительных системах, имеющих несколько процессоров обработки, многопрограммная работа может быть более глубокой. Автоматическое управление вычислениями предполагает усложнение структуры за счет включения в ее состав систем и блоков, отделяющих различные вычислительные процессы друг от друга, исключающих возможность возникновения взаимных помех и ошибок (системы прерываний и приоритетов, защиты памяти). Самостоятельной роли в вычислениях они не играют, но являются необходимым элементом структуры для обеспечения этих вычислений.

Таким образом, результатом полувековой истории развития электронной вычислительной техники (ЭВТ) стал не очень широкий спектр основных структур ЭВМ. Все приведенные структуры не выходят за пределы классической структуры фон Неймана. Их объединяют следующие традиционные признаки:

– ядро ЭВМ, образующее процессор, – единственный вычислитель в структуре, дополненный каналами обмена информацией и памятью;

– линейная организация ячеек всех видов памяти фиксированного размера;

– одноуровневая адресация ячеек памяти, стирающая различия между всеми типами информации;

– внутренний машинный язык низкого уровня, при котором команды содержат элементарные операции преобразования простых операндов;

– последовательное централизованное управление вычислениями;

– достаточно примитивные возможности устройств ввода-вывода.

Несмотря на все достигнутые успехи, классическая структура ЭВМ не обеспечивает возможностей дальнейшего увеличения производительности. Наметился кризис, обусловленный рядом существенных недостатков:

– плохо развитые средства обработки нечисловых данных (структуры, символы, предложения, графические образы, звук, очень большие массивы данных и др.);

– несоответствие машинных операций операторам языков высокого уровня;

– примитивная организация памяти ЭВМ;

– низкая эффективность ЭВМ при решении задач, допускающих параллельную обработку и т.п.

Все эти недостатки приводят к чрезмерному усложнению комплекса программных средств, используемого для подготовки и решения задач пользователей.

В ЭВМ будущих поколений с использованием встроенного искусственного интеллекта предполагается дальнейшее усложнение структуры. В первую очередь это касается совершенствования процессов общения пользователей с ЭВМ (использование аудио-, видеоинформации, систем мультимедиа и др.), обеспечения доступа к базам данных и базам знаний, организации параллельных вычислений. Несомненно, этому должны соответствовать новые параллельные структуры с новыми принципами их построения.

Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин

В основу архитектуры современных персональных компьютеров (ПК), как уже было сказано, положен магистрально-модульный принцип (рис. 1.4). Модульный принцип позволяет потребителю самому комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимости ее модернизацию. Модульная организация компьютера опирается на магистральный (шинный) принцип обмена информацией между модулями.

Рис. 1.4. Магистрально-модульное устройство компьютера

Структура компьютера – это некоторая модель, устанавливающая состав, порядок и принципы взаимодействия входящих в нее компонентов.

Компоненты, входящие в структуру персонального компьютера:

1. Микропроцессор (МП), включающий:

– устройство управления (УУ);

– арифметико-логическое устройство (АЛУ);

– микропроцессорная память (МПП);

– интерфейсную систему микропроцессора.

2. Генератор тактовых импульсов.

3. Системная шина.

4. Основная память (ОП), включающая:

– постоянное запоминающее устройство (ПЗУ);

– оперативное запоминающее устройство (ОЗУ).

5. Источник питания.

6. Таймер.

7. Внешние устройства (ВУ):

– внешние запоминающие устройства или внешняя память ПК;

– диалоговые средства пользователя;

– устройства ввода информации;

– устройства вывода информации;

– средства связи и телекоммуникации.

8. Дополнительные схемы:

– математический сопроцессор;

– контроллер прямого доступа к памяти;

– сопроцессор ввода-вывода.

Конструктивно ПК выполнены в виде центрального системного блока, к которому через разъемы подключаются внешние устройства: дополнительные устройства памяти, клавиатура, дисплей, принтер и др. (рис. 1.5).

5

Рис. 1.5. Основные составные части типичного персонального компьютера: 1 – монитор; 2 – материнская плата; 3 – центральный процессор; 4 – оперативная память; 5 – карты расширений; 6 – блок питания; 7– оптический привод; 8 – жесткий диск; 9– компьютерная мышь; 10 – клавиатура

Системный блок обычно включает системную плату, блок питания, накопители на дисках, разъемы для дополнительных устройств и платы расширения с контроллерами – адаптерами внешних устройств.

Источник питания – это блок, содержащий системы автономного и сетевого энергопитания ПК.

На системной плате (часто ее называют материнской платой – от англ. motherboard), как правило, размещаются:

– микропроцессор;

– математический сопроцессор;

– генератор тактовых импульсов;

– блоки (микросхемы) ОЗУ и ПЗУ;

– адаптеры клавиатуры, НЖМД и НГМД;

– контроллер прерываний;

– таймер и др.

Системная шина – это основная интерфейсная система компьютера, обеспечивающая сопряжение и связь всех его устройств между собой.

Системная шина включает:

– кодовую шину данных (КШД), содержащую провода и схемы сопряжения для параллельной передачи всех разрядов числового кода (машинного слова) операнда;

– кодовую шину адреса (КША), включающую провода и схемы сопряжения для параллельной передачи всех разрядов кода адреса ячейки основной памяти или порта ввода-вывода внешнего устройства;

– кодовую шину инструкций (КШИ), содержащую провода и схемы сопряжения для передачи инструкций (управляющих сигналов, импульсов) во все блоки машины;

– шину питания, имеющую провода и схемы сопряжения для подключения блоков ПК к системе энергопитания.

Подключение отдельных модулей компьютера к магистрали на физическом уровне осуществляется с помощью контроллеров, адаптеров устройств (видеоадаптер, контроллер жестких дисков и т.д.), а на программном уровне обеспечивается загрузкой в оперативную память драйверов устройств, которые обычно входят в состав операционной системы.

Периферийные устройства компьютера

Периферийные устройства (ПУ) – это любые устройства, которые конструктивно отделены от центральной части персонального компьютера (центральная часть персонального компьютера – микропроцессор и оперативная память) и имеют собственное управление. ПУ по своим функциональным признакам делятся на две основные группы:

– ВЗУ (внешние запоминающие устройства), служащие для долговременного хранения программ и данных. ВЗУ – это НГМД, НЖМД, CD-ROM, стримеры;

– УВВ (устройства ввода-вывода), предназначенные для преобразования информации из внутреннего представления данных в компьютере (биты, байты) в форму, доступную для пользователя, и обратно. Под пользователем понимаются как люди, так и другие машины (например, какое-то оборудование, которым управляет компьютер).

УВВ подразделяются:

– на устройства ввода: клавиатура, мышь, сканер, микрофон, видеокамера, цифровая фотокамера, джойстик, различные датчики;

– устройства вывода: дисплей, принтер, плоттер, акустические системы (колонки, наушники), исполнительные механизмы.

По степени важности для персонального компьютера периферийные устройства делятся на основные и дополнительные.

Основные периферийные устройства – дисплей, клавиатура и как минимум один НМД (жесткий или гибкий).

Дополнительные периферийные устройства могут поставляться отдельно по специальному заказу.

Для подключения периферийных устройств к общей системной шине PC нужны согласующие устройства. Роль согласующих устройств играют адаптеры периферийных устройств (АПУ). ПВВ – порты ввода-вывода – служат для подключения внешних периферийных устройств к компьютеру: последовательный порт СОМ1 и COM2 – для подсоединения мыши, модема и т.д., параллельный порт LPT1 – для подсоединения принтера.

Классификация ЭВМ

Номенклатура видов компьютеров сегодня огромна: машины различаются по назначению, мощности, размерам, элементной базе и т.д. Поэтому классифицируют ЭВМ по разным признакам. Следует заметить, что любая классификация является в некоторой мере условной, поскольку развитие компьютерной науки и техники настолько бурное, что, например, сегодняшняя микроЭВМ не уступает по мощности мини-ЭВМ пятилетней давности и даже суперкомпьютерам недавнего прошлого. Кроме того, отнесение компьютеров к определенному классу довольно условно как из-за нечеткости разделения групп, так и вследствие внедрения в практику заказной сборки компьютеров, при которой номенклатуру узлов и конкретные модели адаптируют к требованиям заказчика. Рассмотрим распространенные критерии классификации компьютеров:

– классификация по назначению. Это один из наиболее ранних методов классификации, связанный с тем, как компьютер применяется. По этому принципу различают большие ЭВМ, мини-ЭВМ, микроЭВМ и персональные компьютеры, которые в свою очередь подразделяют на массовые, портативные, развлекательные и рабочие станции;

– классификация по уровню специализации. По уровню специализации компьютеры делят на универсальные и специализированные;

– классификация по типоразмерам. Персональные компьютеры можно классифицировать по типоразмерам. Так, различают настольные, портативные и карманные модели;

– классификация по совместимости. От совместимости зависит взаимозаменяемость узлов и приборов, предназначенных для разных компьютеров, возможность переноса программ с одного компьютера на другой и возможность совместной работы разных типов компьютеров с одними и теми же данными.

Вычислительные платформы как комплекс программно-аппаратного оборудования, операционного и сетевого окружения можно классифицировать по спектру информационных услуг, предоставляемых пользователям.

Грубая классификация пользователей открытых систем и аппаратного оборудования по Л.Н. Королеву такова:

1. Самым массовым пользователем открытых систем можно считать владельцев ПК, используемых для бытовых нужд.

2. Пользователи, работающие в сфере бизнеса: банковская сфера, маркетинг, складской учет и т.д. Им требуется доступ к более производительной вычислительной технике, к глобальным сетям, необходимы услуги по созданию и изменению СУБД и другие средства для разработки своих приложений. Используют ПК, но переходят на рабочие станции, хост-машины, вплоть до многопроцессорных суперЭВМ.

3. Пользователи этого инженерного класса занимаются разработкой приложений для промышленного производства. Для них характерен доступ к пакетам прикладных программ. Ориентируются на рабочие станции фирм DEC, HP и др.

4. Пользователи, осуществляющие научные расчеты. Для этого класса пользователей необходим доступ к высокопроизводительным вычислителям (мощные платформы – Amdal (IBM), Cray (CDC), SPP (HP)).

5. Пользователи-студенты, которым требуются услуги по освоению новых информационных технологий. Высшая школа и университетская наука главным образом ориентируется на рабочие станции SUN.

Основные характеристики ЭВМ

Важнейшими эксплуатационными характеристиками ЭВМ являются ее производительность Р и общий коэффициент эффективности машины Э, представляющий собой отношение ее производительности к сумме стоимости самой машины Сэвм и затрат на ее эксплуатацию за определенный период времени (например, период окупаемости капитальных затрат) Сэкс:

Э=Р/(Сэвм + Сэкс). 					(1.1)

Так как часто трудно оценить затраты на эксплуатацию данной ЭВМ, а создатели новых машин стремятся приравнять эти затраты к нулю, эффективность машины оценивают по упрошенной формуле

Э' = Р/Сэвм.					   (1.2)

Кроме того, к наиболее распространенным характеристикам ЭВМ относятся:

– число разрядов в машинном слове (влияет на точность вычислений и диапазон представляемых в машине чисел);

– скорость выполнения основных видов команд;

– емкость оперативной памяти;

– максимальная скорость передачи информации между ядром ЭВМ (процессор или память) и внешним периферийным оборудованием;

– эксплуатационная надежность машины.

При создании новых ЭВМ значительно улучшаются соотношения производительность/стоимость и надежность/стоимость.

Контрольные вопросы.

- Дайте определение архитектуры ЭВМ.

- Совокупность, каких компонентов можно понимать под архитектурой ЭВМ?

- Дайте определение структуры компьютера.

- Перечислите компоненты, входящие в структуру персонального компьютера.

- Как конструктивно выполнены ПК?

- Что  обычно включает системный блок?

- Что такое источник питания?

- Что, как правило, размещается на системной (материнской) плате?

- Что такое системная шина?

- Что включает системная шина?

- Как осуществляется подключение отдельных модулей компьютера к магистрали?

- Что такое периферийные устройства (ПУ)?

- Как делятся периферийные устройства (ПУ) по своим функциональным признакам?

- Кто (что) понимается под пользователем?

- Как подразделяются устройства ввода-вывода (УВВ)?

- Как  делятся по степени важности для персонального компьютера периферийные устройства?

- Какие устройства нужны для подключения периферийных устройств к общей системной шине PC, что играет их роль?

- Приведите распространенные критерии классификации компьютеров.

- Приведите грубую классификацию пользователей открытых систем и аппаратного оборудования по Л.Н. Королеву.

- Что относится к наиболее распространенным характеристикам ЭВМ?

Задания присылать  в ВК в личные сообщения

https://vk.com/id134665099

Название файла, например: Иванов И. ВХ-111 25.11

Срок исполнения -27 ноября