Тема: Типовое оборудование, нормы площадей и компоновка, вспомогательные помещения (ЭТ-412)

Типовое оборудование, нормы площадей, компоновка производственных и вспомогательных помещений. Пространственное расположение цехов и отделений на территории депо осуществляется в соответствии с генеральным планом, разрабатываемым при проектировании депо. Под генеральным планом депо понимается графическое изображение его территории со всеми зданиями, сооружениями, коммуникациями и путями сообщения.

Взаимное расположение зданий и сооружений на территории депо зависит от многих факторов и должно отвечать следующим требованиям:

- максимальное обеспечение прямоточности перемещения локомотивов, их узлов и агрегатов в процессе ремонта;

- преобладающее перемещение узлов и агрегатов технологическим транспортом;

- сокращение протяженности коммуникаций;

- обеспечение охраны труда работников депо;

- максимальное размещение производственных цехов в одном здании;

- учет направления господствующих ветров и обеспечение требований противопожарной безопасности;

- обеспечение удобного примыкания к станции (без пересечения главных путей и создания угловых потоков при подаче и уборке вагонов в депо и из депо).

Кроме того, важными показателями рациональной планировки депо являются: обеспечение нормальных санитарно-гигиенических и производственных условий труда; наличие резервной площади для дальнейшего расширения депо; эстетически выразительный архитектурный вид зданий депо и его помещений.

Мощность и размеры производственных цехов и отделений должны устанавливаться с учетом дальнейшего развития и исходя из объема эксплуатационной работы. Размеры каждого производственного подразделения определяют в зависимости от принятой технологии работ в них и количества выбранного оборудования и рабочих мест в соответствии с объемом работы по видам ремонта подвижного состава.

Размещение и характер помещений во многом зависят от рода выполняемых работ и типа ремонтируемого ТПС. Например, цезии по ремонту топливной аппаратуры, КИП, электрических аппаратов, автостопов АЛСН, поездной радиосвязи, в которых производятся точные работы по настройке, регулировке узлов, приборов и аппаратов, должны размещаться в отдельных изолированных помещениях, имеющих хорошее естественное освещение.

Для сокращения путей транспортировки ремонтируемых крупных узлов и агрегатов участки их ремонта, кладовую запасных частей и инструментальную располагают вблизи цеха ТР-3, цех по ремонту электрических машин – рядом с испытательной станцией.

В цехе ТР-3 участки и отделения для ремонта крупных и наиболее тяжелых агрегатов и узлов (тележечное, колесное, трансформаторное и др.) размещают или в подкрановом поле цеха ТР-3, или в помещениях, непосредственно примыкающих к помещению цеха.

Кузнечное, термическое, сварочное отделение, опасные в пожарном отношении, объединяют в общий блок, отделенный от других помещений капитальной стеной. Газогенераторное отделение размещают в отдельном помещении с легким перекрытием, капитальными стенами и выходом.

Кузницу, сварочное, слесарное отделения, находящиеся в тесной взаимосвязи с цехами ТР-3, ТР-2, ТР-1, размещают с учетом наименьших затрат на помещение деталей и узлов из отделения в цех к месту сборки, постановки на ТПС.

Компрессорное отделение с целью сокращения длины воздуховодов располагают по возможности рядом с потребителями сжатого воздуха, а отделение по ремонту секций холодильника – вблизи сварочного отделения, так как в процессе ремонта используется газовая сварка.

Производственные помещения располагают в одном или нескольких зданиях, соединенных проходами. Служебно-бытовые помещения, как правило, размещают в одном блоке с производственными помещениями.

При проектировании новых зданий площади производственных помещений определяют по нормам на строительство депо с учетом вида ремонтов, объема работ. Ориентировочно площадь, занимаемую оборудованием, установленным в помещении цеха или отделения, определяют суммой произведений количества оборудования данного типа на норму площади на единицу оборудования. Размеры площади на каждый станок и другое оборудование устанавливают с учетом проходов.

Перечень типового оборудования устанавливает Регламент технологической оснащенности, действующей в ОАО «РЖД».

Ремонтное депо для выполнения ТР локомотивов должно иметь оборудование и технологическую оснастку, в том числе:

- механизированные стойла, позволяющие производить вывешивание и прокручивание колесных пар и тяговых двигателей, а также снятие и постановку автосцепных устройств, кожухов тяговой зубчатой передачи, деталей рессорного подвешивания, букс моторно-осевых подшипников и других тяжелых деталей;

- станки для отточки колесных пар без выкатки из-под электровоза;

- сварочные агрегаты и посты газовой сварки и резки;

- устройства для обогрева и сушки изоляции тяговых двигателей;

- устройства для механизированной заправки смазкой узлов трения;

- электрические домкраты для подъема кузова;

- скатоопускные канавы с подъемниками для смены колесномоторных блоков;

- стенды для разборки и сборки колесно-моторных блоков, тяговых двигателей, вспомогательных машин, тяговых трансформаторов, электрических аппаратов и другого оборудования;

- транспортные средства (электрокары, автокары, погрузчики, тележки);

- средства технической диагностики электрических цепей, аппаратов, машин, блоков электронного оборудования, узлов механического оборудования, пневматического и автотормозного оборудования, АЛСН, КЛУБ и другого оборудования и деталей;

- средства неразрушающего контроля узлов и деталей;

- современные контрольно-измерительные приборы, инструмент и испытательные устройства.

Депо, выполняющее СР электровозов, дополнительно к вышеуказанному перечню оборудования и оснастки должно иметь краны для снятия и постановки рам тележек, поточные линии или механизированные позиции разборки и сборки оборудования, агрегатов и узлов, моечные машины, позиции для очистки и окраски кузовов и оборудования, сушильные печи для электрических машин, оборудование для поверхностного восстановления и упрочнения деталей, испытательные станции электрических машин и аппаратов.

Стойла участка среднего ремонта (СР) должны располагаться в подкрановом поле и иметь электродомкраты для подъема кузова, на участке должны быть выделены места и меняться устройства для очистки, мойки, сборки и хранения тележек, колесных пар и т.д.

Проходы и проезды участков и специализированных отделений должны быть свободными и иметь размеры, допускающие эффективное использование применяемых в депо транспортных средств.

Измерительные приборы, инструмент, устройства и шаблоны, применяемые для проверки (калибровки) и испытания деталей, узлов и агрегатов, должны содержаться в исправности и подвергаться периодической проверке (калибровке) в установленные сроки, аккредитованными метрологическими службами.

Не допускается использование измерительных приборов, инструмента и устройств, дающих неверные показания, имеющих повреждений или просроченные даты проверок (калибровок).

Служебно-технические, бытовые помещения депо. К служебно-техническим и бытовым относятся помещения: бытовые, столовые, буфеты, здравпункты, административные, общественных организаций, гардеробные, душевые, умывальные, комнаты личной гигиены женщин и др.

К административным помещениям и помещениям общественных организаций относят: кабинеты начальника депо, его заместителей, комнаты отделов охраны труда и промышленной безопасности, финансово-экономического, технического, технологического, по управлению персоналом и социальным вопросам, производственно-диспетчерской группы и др.

Площади служебно-технических и бытовых помещений определяются с учетом списочного количества работающих по санитарно-техническим нормам.

Столовую с буфетами лучше всего располагать в отдельно стоящем на территории депо здании. Расстояния от производственных помещений до пунктов питания при обеденном перерыве 30 минут не должны превышать 300-200 м. Бытовые помещения следует размещать с учетом максимального приближения их к рабочим местам, избегая при этом небольших пристроек, усложняющих объемно-планировочное решение зданий.

В производственных зданиях с небольшим количеством работающих, а также в зданиях с относительно чистым производством необходимо проектировать встроенное размещение бытовых помещений. Бытовые помещения располагаются в пристройках или в отдельно стоящих зданиях (служебно-бытовой корпус), соединенных с производственными помещениями отапливаемыми переходами. Гардеробные с душевыми, туалеты и умывальники, здравпункты следует располагать, как правило, в нижних этажах. Душевые следует проектировать по типу санпропускника, располагая их между гардеробами рабочей и домашней одежды.

Здравпункты можно размещать на первом этаже в отдельном здании с обеспечением подъезда для санитарной машины вблизи многолюдных или особо опасных в отношении травматизма участков. Расстояние от рабочих мест до здравпунктов должно быть не более 1 000 м.

Задание.

1. Ответить на вопросы.

- Что такое генеральный план депо?

- От каких факторов зависит и каким требованием должно отвечать взаимное расположение зданий и сооружений?

- Какими показатели помогают рационально составлять планировку депо?

- Как устанавливаются мощность и размеры производственных цехов и отделений?

- Опишите, как располагаются оборудование и технологическая оснастка в производственных участках и отделениях (ТР-3, кузница и т.д.)

- Опишите, как располагаются служебно-технические и бытовые помещения.

Задания отправлять на электронную почту: ov4inn.irina@yandex.ru

Срок выполнения задания: 02.12.2021 г.